| Fakulta elektrotechniky a informatiky univerzita pardubice |  |  | Katedra informačních technologií |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| První test z předmětu tetp |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Naranbaatar |  |  | Jméno: | Nomindalai | Datum testu: |  |
| Stud.obor: | IT |  |  | Ročník: | 1 | Den cvičení: | Pá |
| Hod.cvičení | 2 |  |  | Id.číslo: | St22238 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z nametených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměru zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakuje 15, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměru těles

- Z aritmetických průměru a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné  hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,...xN.Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížená pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesností“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑx daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑx=231N−1i=1NΔxi2, kde Δxije odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření Δx=xi−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±ϑxx kde  je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑx jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.