| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA PARDUBICE |  |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Krejdl |  | Jméno: | Josef | Datum testu: | 28.3.2008 |
| Stud. obor: | I. T. |  | Ročník: | 1. | Den cvičení: | Pátek |
| Hod. cvičení: | 700-830 |  | Id. číslo: | I07176 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy |  |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů z koumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby.

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měčení

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujte 15x, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjistěte rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočítáme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles.

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu  těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xn. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce

blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnici x=1Ní=1NXi

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑ(x) daného souboru,která se vypočte podle vztahu ϑ(x)=23x=1N−1í=1N(ΔXi)2,kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření. (Δxi=xi−x).

Výsledkem měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x±ϑ(x))x,kde x je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑ(x) jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.