| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERSITY PARDUBICE |  |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Klimpera |  |  | Jméno: | David | Datum testu: | 28. března |
| Stud. obor: | ITE |  |  | Ročník: | 1 | Den cvičení: | Pá |
| Hod. cvičení: |  |  |  | Id. číslo: | St22185 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujte 15x, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetického průměru a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočítáme průměrné hodnoty těles a jejich pravděpodobné chyby

Vypočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xN. Zanedbáme-li systematické chyby. budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. potom se správné hodnotě měřené nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x = 1Ni=1Nxi

Jakousi „míru přesnosti“ daního měření udává pravděpodobná chyba ϑ(x) daného soubor, která se vypočte podle vztahu, kde je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x = (,kde x je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑ(x) jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.