| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA PARDUBICE |  |  |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Nováček |  | Jméno: |  | Tomáš | Datum testu: | 25.3 08 |
| Stud. obor: | IT |  | Ročník: |  | 1. | Den cvičení: | Pá |
| Hod.cvičení: | 7 |  | Id.číslo: |  | St22243 | Klasifikace: | 1 |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |

# Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

# Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

# Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítkem)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

# Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xn. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmeticky průměrx souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ∂x daného soboru, která se vypočte podle vztahu ∂x=231N−1i=1NΔxi2 , kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření Δxi=xï−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±∂xx, kde x je rozměr měřené veličiny a symboly x a ∂x jsou čísla vypočtená ze vztahu uvedených výše.