| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  | KAREDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Kolář |  | Jméno: | Petr | Datum testu: | 28.3.2008 |
| Stud. obor: | IT |  | Ročník: | 1. | Den cvičení: | Pá |
| Hod. cvičení | 7-9 |  | Id. číslo: | I07163 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: | Název úlohy: |  |  |  |  |  |
| 1 | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním měřítkem)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,...,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑ(x) daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑ(x)=231N−1i=1N(Δxi)2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi=xi−x).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x±ϑ(x))[x], kde [×] je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑ(x) jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.