| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: |  | Horák | Jméno: | Jiří | Datum testu: | 28.3.2008 |
| Stud. obor: |  | IT | Ročník: | 1. | Den cvičení: | Pá |
| Hod. cvičení |  | 7:00 – 9:00 | Id. číslo: | I07119 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: | Název úlohy: |  |  |  |  |  |
| 1 | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |

## Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

## Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol, válec), mikrometr, posuvné měřítko

## Postup měření

- Měřením každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

## Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1, …., xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížení pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr xsouboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑx daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑx=231N−1i=1NΔxi2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi=xi−x).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x±ϑ(x))[x], kde [x] je rozměr měřené veličiny a symboly xa ϑ(x)jsou čísla vypočtená ze vtahů uvedených výše.