| Fakulta elektrotechniky a informatiky univerzity pardubice |  |  | Katedra informačních techNologií |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| První test z předmětu tetp |  |  |  |  |  |
| Příjmení: Huf |  |  |  | Jméno: Jiří | Datum testu: 28. 3. 2008 |
| Stud. obor: | Informační technologie |  |  | Ročník: 1. | Den cvičení: Pá |
| Hod. cvičení: 07 – 09 |  |  |  | Id. číslo: I07127 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobně chyba ∂x daného souboru, která se vypočte podle vztahu ∂x=231N−1i=1NΔxi2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření Δxi=xi−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±∂xx, kde x je rozměr měřené veličiny a symboly x a ∂x jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.