| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: |  | Šrom |  | Jméno: | David | Datum testu: | 28.3.2008 |
| Stud. obor: |  | IT |  | Ročník: | 1 | Den cvičení: | Pá |
| Hod. cvičení |  | 6 |  | ID. číslo: | St22303 | Klasifikace: | -- |
| Číslo úlohy: | Název úlohy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |  |

# Úkol meření

- Změňte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

# Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné tlačítko

# Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítkem)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

# Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmeticky průměrx souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ∂x daného soboru, která se vypočte podle vztahu ∂x=231N−1i=1NΔxi2 , kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření Δxi=xï−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±∂xx, kde x je rozměr měřené veličiny a symboly x a ∂x jsou čísla vypočtená ze vztahu uvedených výše.