| FAKULTA ELEKTROTECHNIKYA INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Marek |  |  | Jméno: | Adam | Datum testu: | 28.3.2008 |
| Stud. obor: | IT |  |  | Ročník: | 1. | Den cvičení: | Pá |
| Hod. cvičení | 7.00 – 9.00 |  |  | Id. číslo: | I07194 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |

## Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

## Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol, válec), mikrometr, posuvné měřítko

## Postup měření

- Měřením každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

## Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1, …., xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížení pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr xsouboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑx daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑx=231N−1i=1NΔxi2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi=xi−x).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x±ϑ(x))[x], kde [x] je rozměr měřené veličiny a symboly xa ϑ(x)jsou čísla vypočtená ze vtahů uvedených výše.