| Fakulta elektrotechniky a informatiky univerzity pardubice |  | Katedra informačních technologií |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| První test z předmětu tetp |  |  |  |  |
| Příjmení: Šulc |  |  | Jméno: Josef | Datum testu: 31.3.2008 |
| Stud. Obor: IT |  |  | Ročník: I. | Den cvičení: pondělí |
| Hod. cvičení: 7:00 |  |  | Id. číslo: I07284 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: 1 | Název úlohy: Cvičná tabulka s textem |  |  |  |

Úkol měření:

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky:

Změřte tělesa (hranol,válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření:

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xn. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daných rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑ(x) daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑ(x)=231N−1i=1N(Δxi)2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi=xi−x).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x±ϑ(x))x, kde [x] je rozměr měřené veličiny a symbol xa ϑ(x) jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.