| Fakulta elektrotechniky a informatiky univerzity pardubice |  | Katedra informačních technolgií |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| První test z předmětu tetp |  |  |  |  |
| Příjmení: Novák |  |  | Jméno: David | Datum testu: 31.3. 2008 |
| Stud. obor: IT |  |  | Ročník: první | Den cvičení: Po |
| Hod. cvičení: 7-9 |  |  | Id. číslo: I07220 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: 1 | Název úlohy Cvičná tabulka s textem |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xn. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi ,,míru přesnosti‘‘ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑ(x) daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑ(x)=231N−1i=1N(Δxi)2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření ( Δxi = xi – x).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x = (x±ϑ(x))[x] , kde [x] je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑ(x) jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.