| FAKULTA ELEKTROTRCHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  | - KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |
| Příjmení: Rada |  |  | Jméno: Jan | Datum testu: 31.3.2008 |
| Stud. Obor: Inf. technologie |  |  | Ročník: 1. | Den cvičení: Po |
| Hod. cvičení |  |  | Id. Číslo: st22271 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: | Název úlohy: |  |  |  |
| 1 | - Cvičná tabulka s textem |  |  |  |

## Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné Chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

## Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol, válec), mikrometr, posuvné měřítko

## Postu měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

## Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1, …, xN Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížená pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑx daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑx=1N−1i=1NΔxi2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření x=xi−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±ϑxx, kde [x] je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑx jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.