| FAKULTA ELKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |
| Příjmení: Novák |  |  | Jméno: Miloš | Datum testu: 31.3.2008 |
| Stud.obor: IT |  |  | Ročník: I. | Den cvičení: Po |
| Hod.cvičení: 7:00 |  |  | Id.číslo: I07222 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: 1 | Název úlohy Cvičná tabulka s textem |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby.

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko.

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním měřítkem

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,...,xN.Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze na nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměrxsouboru daný rovnicí x=1Ni=1Nx1 .

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑ(x) daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑ(x)=.231N−1i=1N(Δx1)2, kde Δxije odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi=xi−x).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x±ϑ(x))x,kde x je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑ(x)jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.