| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  |  | katedra informačních technologií |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| první test z předmětu tetp |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: |  | Moravec |  | Jméno: | Miroslav | Datum testu: | 26.3.08 |
| Stud. obor: |  | IT |  | Ročník: | 1. | Den cvičení: | St |
| Hod. cvičení: |  | 7:00 |  | Id. Číslo: | St22231 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: | Název úlohy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |  |

### Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

### Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

### Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujte 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření  postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočtěte aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočtěte průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

### Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chybaϑ=x daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑx=.231N−1i=1NΔxi2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření Δxi=xi−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±ϑxx, kdex je rozměr měřené veličiny a symbolyx a ϑ=x jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.