| Fakulta elektrotechniky a Informatiky Univerzita Pardubice |  | Katedra Informačních Technologií |  |
| --- | --- | --- | --- |
| První test z předmětu TETP |  |  |  |
| Příjmení: Syrový | Jméno: Ondřej |  | Datum testu: 26.3.2008 |
| Stud. obor: IT | Ročník: 1 |  | Den cvičení: St |
| Hod. cvičení: 7.00 – 9.00 | Id. číslo: st16664 |  | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: | Název úlohy |  |  |
| 1 | Cvičná tabulka s textem |  |  |

- Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

- Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

- Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu tělesa jejich pravděpodobné chyby

- Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x soubor daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „mírou přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑx daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑx=231N−1i=1NΔxi2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření Δxi=xi−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±ϑxx, kde [x] je rozměr měřené veličiny a symbol x a ϑx jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.