| Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice |  |  | Katedra informačních technologií |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| První test z předmětu TETP |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení | Faltýn |  |  | Jméno: | Michal | Datum testu: | 26.3.2008 |
| Stud. obor: | IT |  |  | Ročník: | 1. | Den cvičení: | St |
| Hod. cvičení | 7-9 |  |  | Id. číslo: | I07097 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujte 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujte rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočtěte aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočítejte průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot xi,...,xi. Zanedbáme–li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr xsouboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑ(x)daného souboru, která se vypočte podle vztahuϑ(x)=231N−1i=1N(Δxi)2, kde Δxije odchylka i–tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi=xi−x).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x±ϑ(x))[x], kde [x] je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑ(x) jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.