| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGÍÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Hrdinová |  |  | Jméno: | Jana | Datum testu: | 26.3.08 |
| Stud. Obor: | Informační technologie |  |  | Ročník | 1. | Den cvičení: | St |
| Hod. cvičení: |  |  |  | Id. číslo: | st22151 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumavého rozměru opakujeme 15, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnotx1,…,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměrxsouboru daný rovnicíx=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba∂xdaného souboru, která se vypočte podle vztahu∂x=231N−1i=1NΔxi2, kdeΔxije odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měřeníΔxi=xi−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisujex=x±∂xx, kdexje rozměr měřené veličiny a symbolyxa∂xjsou čísla vypočtená uvedených níže.