| Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Univerzity Pardubice |  | Katedra Informačních technologií |  |
| --- | --- | --- | --- |
| První test z předmětu tetp |  |  |  |
| Příjmení: Čihák |  | Jméno: Pavel | Datum testu: 25.3.2008 |
| Stud. Obor: IT |  | Ročník: 1. | Den cvičení: Ú |
| Hod. cvičení |  | Id. číslo: I07090 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: 1 | Název úlohy Cvičná tabulka s textem |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobně chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot  vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr xsouboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑx daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑx=231N−1i=1NΔxi2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření Δxi=xi−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±ϑxx, kde xje rozměr měřené veličiny a symboly xa ϑxjsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.