| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |
| Příjmení: Láněk |  |  | Jméno: Jan | Datum testu: 25.3.2008 |
| Stud. obor: IT |  |  | Ročník: 1. | Den cvičení: Po |
| Hod. cvičení: 7:00 |  |  | Id. číslo: I07186 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: 1 | Název úlohy Cvičná tabulka s textem |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů  zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15, mikrometrem či posuvným  měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet  průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,...,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑ(x)daného souboru, která se vypočte podle vztahu  ϑ(x)=231N−1i=1N(Δxi)2 , kde  Δxi  je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření  Δxi=xi−x.

výsledky měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x  , kde   je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑ(x)  jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.