| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA PARDUBICE |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |
| Příjmení: Cigánek |  |  | Jméno: Rostislav | Datum testu: 25.3.08 |
| Stud. obor: IT |  |  | Ročník: 1. | Den cvičení: Ú |
| Hod. cvičení: 7:00 |  |  | Id. číslo: I07084 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: 1 | Název úlohy: Cvičná tabulka s textem |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujte 15, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetického průměru a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet Průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…xn. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena nahodilými chybami. Potom správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr xsouboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi

Jakousi ,,míru přesnosti” daného měření udává pravděpodobná chyba ϑx daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑx=.231N−1i=1NΔxi2, kde x je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření Δxi=xi−x

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±ϑxx kde [x] je rozměr měřené veličiny a symbolyx a ϑx jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše