| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |
| Příjmení: Plíhal |  |  | Jméno: Pavel | Datum testu: 25.3. 2008 |
| Stud. obor: IT |  |  | Ročník: 1 | Den cvičení: Ú |
| Hod. cvičení 7 |  |  | Id. číslo: I07238 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: 1 | Název úlohy Cvičná tabulka s textem |  |  |  |

### Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

### Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

### Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvnám měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

### Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze náhodnými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑx daného souboru, která se vypočítá podle vztahu ϑx=231N−1i=1NΔxi2, kde Δxije odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření Δxi=xi−x.

Výsledek měření se po vypočítání těchto hodnot zapisuje x=x±ϑxx, kde [x] je rozměr měřené veličiny a symboly xa ϑx jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.