| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |
| --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |
| Příjmení: Demel | Jméno: Jaroslav | Datum testu: 25.3.08 |
| Stud. obor: IT | Ročník: 1 | Den cvičení: Po |
| Hod. cvičení: 7 | Id. číslo: st22120 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: 1 | Název úlohy: Cvičná tabulka s textem |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa(hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15x, mikrometrem  či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,...xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x− souboru daný rovnicí x−=1Nxi.

Jakousi “míru přesnosti” daného měření udává pravděpodobná chyba ϑ(x) daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑ(x)=231N−1(Δxi)2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi=xi−x−).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x−±ϑ(x))[x], kde [x] je rozměr měřené veličiny a symboly x− a ϑ(x) jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.