| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |
| --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |
| Příjmení: Steinmetz | Jméno: Karel | Datum testu: 25.3 2008 |
| Stud. obor: IT | Ročník: 1 | Den cvičení: úterý |
| Hod. cvičení | Id. číslo: i07322 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: 1 | Název úlohy Cvičná tabulka s textem |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa(hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15x, mikrometrem či posuvným měřítkem(každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze náhodnými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicíx=1Ni=1Nxi.

Jakousi ,,míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba (x) daného souboru, která se vypočte podle vztahuϑ(x)=231N−1i=1N(Δxi)2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi = xi – x).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x = (x ±(x))[x], kde [x] je rozměr měřené veličiny a symboly x a (x) jsou čísla vypočtená ze vztahu uvedených výše.