| Fakulta elektrotechniky a informatiky univerzity pardubice | Katedra informačních technologií |  |
| --- | --- | --- |
| První test z předmětu tetp |  |  |
| Příjmení: Boš | Jméno: Jiří | Datum testu: 25.3.2008 |
| Stud. obor: IT | Ročník: 1 | Den cvičení: Út |
| Hod. cvičení: 2 | Id. číslo: I07077 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: 1 | Název úlohy: Cvičná tabulka s textem |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15x, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou Chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xn. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr xsouboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chybaϑ(x) daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑ(x)=231N−1i=1N(Δxi)2, kde Δxije odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi´=(xi−x)).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x±ϑ(x))[x],kde [x] je rozměr měřené veličiny a symboly xa ϑ(x) jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.