| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |
| Příjmení: Bém |  |  | Jméno: David | Datum testu: 25.3.2008 |
| Stud. obor: IT |  |  | Ročník: První | Den cvičení: Ú |
| Hod. cvičení 7-9 |  |  | Id. číslo: I07073 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: | Název úlohy |  |  |  |
| 1 | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů

zkoumaných těles

- vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujte 15*, mikrometrem či posuvným měřítkem 
(každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xN.Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami.Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr xsouboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“daného měření udává pravděpodobná chyba δ(x) daného souboru ,která se vypočte podle vztahu δ(x)=231N−1i=1N(Δxi)2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi = xi – x).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x = (x±δ(x))[x] , kde [X] je rozměr měřené veličiny a symboly x a δ(x) jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.