| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |
| --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |
| Příjmení: Krejčí | Jméno: Filip | Datum testu: 25.1.2008 |
| Stud. obor: | Ročník: 1. | Den cvičení: Ú |
| Hod. cvičení 7:00-8:30 | Id. číslo: I07173 | Klasifikace: |
| Číslo úlohy: 1 | Název úlohy Cvičná tabulka s textem |  |

Úkol měření
Změřte objem hranolu a válce přímou metodou
Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles
Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky
Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření
Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15x, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)
Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru
Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles
Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb
Máme daný soubor naměřených hodnot x1...,xn. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.
Jakousi míru přesnosti daného měření udává pravděpodobná chyba 9(x) daného souboru, která se vypočte podle vztahu 9(x)=231N−1i=1N(Δxi)2 kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi=xi−x).
Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje , kde se x