| Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice |  |  | Katedra informačních technologií |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| První test z předmětu tept |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Víšek |  | Jméno: | Jakub | Datum testu: | 25.3 2008 |
| Stud. obor: | IT |  | Ročník: | 1 | Den cvičení: | Ú |
| Hod. cvičení | 7:00 |  | Id. číslo: | I07300 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy |  |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |

# Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

# Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

# Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých  částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů tělesa

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

# Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,	,xn. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ℓ(x) (x) daného souboru, která se vypočítá podle vztahu ℓ(x)=231N−1I=1N(Δxi)2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření Δxi=xi−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±ℓ(x)x, kde [x] je rozměr měřené veličiny a symboly x a ℓ(x) jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.