| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Popelka |  |  | Jméno: | Jiří | Datum testu: | 25.12.2008 |
| Stud. obor: | IT |  |  | Ročník: | 1. | Den cvičení: | Út |
| Hod. cvičení | 5 |  |  | Id. číslo: | st22265 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |

Úkol měření

- Zmeřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti daného měření udává pravděpodobná chyba ϑ(x)daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑx=231N−1i=1NΔxi2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření Δxi=xi−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±ϑxx, kde [x] je rozměr měřené veličiny a symbolyxa ϑx jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.