| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA PARDUBICE |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Kocourek |  | Jméno: | Martin | Datum testu: | 31.3.08 |
| Stud.obor: | IT |  | Ročník: | 1 | Den cvičení: | Po |
| Hod.cvičení | 7.00 |  | Id. Číslo: | St22186 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy |  |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |

# Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

# Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

# Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posivným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průmerů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

# Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,...,xn. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický prům

ěr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑ(x)daného souboru, které se vypočte podle vztahu ϑ(x)=231N−1i=1N(Δxi)2, kde Δxije odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi=xi−x).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x±ϑ(x))x, kde [x] je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑ(x) jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.