| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A IKFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  | KATEDRA INFORMACNICH TECHNOLOGII |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PREDMETU TETP |  |  |  |  |
| Příjmení: |  |  | Jméno: | Datum testu: |
| Stud. obor: |  |  | Ročník: | Den cvičení: |
| Hod. cvičení |  |  | Id. číslo: | Klasifikace |
| Číslo úlohy | Název úlohy |  |  |  |
| 1 | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |

Úkol měření

- Zmerte objem hranolu a valce primou metodou

- Vypočítejte z nametených hodnot průměry a pravdepodobne chyby jednotlivých rozmeru zkoumajících teles

- Vypočítejte prumerne objemy teles a jejich pravdepodobne chyby

Pomucky

Zkoumana telesa (hranol a valec), mikrometr, posuvne merinko

Postup mereni

- Mereni každého zkoumaného rozmeru opakujeme 15x, mikrometrem ci posuvnym meritem (každý rozmer vždy jen jednim meritem)

- Při mereni postupne zjišťujeme rozmery telesa v ruznych castech daneho rozmeru

- Z nametených hodnot vypocitame aritmeticky průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozmeru teles

- Z aritmetických průměru a pravděpodobných chyb jednotlivých rozmeru vypocitame prumerne hodnoty objemu teles a jejich pravdepodobne chyby.

Výpočet prumernych hodnot a pravděpodobných chyb

Máme dany soubor nametených hodnot x1,...,xn. Zanedbame-li systematicke chyby, budou nase mereni zatizena ouze nahodilými chybami. Potom se spravne hodnote merene veliciny nejvice blizi aritmeticky průměr x souboru danych rovnici x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „miru presnosti“ daneho mereni udava pravděpodobná chyba δ(x) daneho souboru, Která se vypocte podle vztahu δ(x)=.23.1N−1i=1NΔxi2, kde Δxi je odchylka i-teho mereni od aritmetického průměru celeho souboru mereni (Δxi=xi−x).

Vysledek mereni se po vypocteni těchto hodnot zaisuje x=x±δ(x)x, kde [x] je rozmer merene veliciny a symboly xa δx jsou cisla vypoctena ze vztahu uvedenych vyse.