| Fakulta elektrotechniky a informatiky univerzity pardubice |  | Katedra informačních technologií |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| První test z předmětu TEPT |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Šitler |  | Jméno: | František | Datum testu: | 25.3.08 |
| Stud. obor: | IT |  | Ročník: | 1. | Den cvičení: | Ú |
| Hod. cvičení: | 9-11 |  | Id. číslo: | I07276 | Klasifikace |  |
| Číslo úlohy: | Název úlohy |  |  |  |  |  |
| 1 | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |

Úkol měření

- Změřte objen hranolu a válce přímou metodou¨

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles jejich pravděpodobné chyby

Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko.

Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15×, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑx daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑx=231N−1i=1NΔxi2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření Δxi=xi−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±ϑxx, kde x je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑx jsou čísla vypočtená z vztahů uvedených výše.