| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  | # KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |
| Příjmení : | Janeček | Jméno : | Martin | Datum testu : | 11.04.08 |
| Stud. obor : | IT | Ročník : | 1. | Den cvičení : | Ú |
| Hod. cvičení: | 9-11 | Id. číslo : | I07642 | Klasifikace : |  |
| Číslo úlohy : |  | Název úlohy |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |

# Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

# Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

# Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15x, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjištujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

# Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,...,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=iNxi.

Jakousi “míru přesnosti” daného měření udává pravděpodobná chyba ϑ(x)daného souboru, která se vypočte opdle vztahu ϑ(x)=.231N−1i=1N(Δxi)2, kde Δxi, je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi=xi−x).

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x±ϑ(x))[x], kde[x]je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑ(x)jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.