| FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Michalíček |  |  | Jméno: | Pavel | Datum testu: | 25.3.2008 |
| Stud. obor: | IT |  |  | Ročník: | 1. | Den cvičení: | Ú |
| Hod. cvičení: | 9:00 |  |  | Id. číslo: | St22226 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |

# Úkol měření

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

# Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

# Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujeme 15, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujeme rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočteme průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

# Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnot x1,…,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížena pouze nahodilými chybami. Potom  se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce blíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ϑx daného souboru, která se vypočte podle vztahu ϑx=2311−Ni=1NΔxi2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého vztahu souboru měření Δxi=xi−x.

Výsledek měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=x±ϑxx, kde x je rozměr měřené veličiny a symboly x a ϑx jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.