| FAKULTA ELKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE |  |  | KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVNÍ TEST Z PŘEDMĚTU TETP |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení: | Bříza |  |  | Jméno: | Tomáš | Datum testu: | 25.3.08 |
| Stud. obor: | IT |  |  | Ročník: | 1. | Den cvičení: | Út |
| Hod. cvičení |  |  |  | Id. číslo | I06179 | Klasifikace: |  |
| Číslo úlohy: |  | Název úlohy: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cvičná tabulka s textem |  |  |  |  |  |

# Úkol měření:

- Změřte objem hranolu a válce přímou metodou

- Vypočítejte z naměřených hodnot průměry a pravděpodobné chyby jednotlivých rozměrů zkoumaných těles

- Vypočítejte průměrné objemy těles a jejich pravděpodobné chyby

# Pomůcky

Zkoumaná tělesa (hranol a válec), mikrometr, posuvné měřítko

# Postup měření

- Měření každého zkoumaného rozměru opakujte 15x, mikrometrem či posuvným měřítkem (každý rozměr vždy jen jedním z měřítek)

- Při měření postupně zjišťujte rozměry tělesa v různých částech daného rozměru

- Z naměřených hodnot vypočtěte aritmetický průměr a pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů těles

- Z aritmetických průměrů a pravděpodobných chyb jednotlivých rozměrů vypočítejte průměrné hodnoty objemu těles a jejich pravděpodobné chyby

# Výpočet průměrných hodnot a pravděpodobných chyb

Máme daný soubor naměřených hodnotx1,...,xN. Zanedbáme-li systematické chyby, budou naše měření zatížená pouze nahodilými chybami. Potom se správné hodnotě měřené veličiny nejvíce přiblíží aritmetický průměr x souboru daný rovnicí x=1Ni=1Nxi.

Jakousi „míru přesnosti“ daného měření udává pravděpodobná chyba ∂x daného souboru, která se vypočte podle vztahu ∂x=.2311−Ni=1N(Δxi)2, kde Δxi je odchylka i-tého měření od aritmetického průměru celého souboru měření (Δxi = xi−x).

Výsledkem měření se po vypočtení těchto hodnot zapisuje x=(x±∂(x))x, kde [x] je rozměr měřené veličiny a symboly x a ∂(x) jsou čísla vypočtená ze vztahů uvedených výše.