Univerzita Pardubice, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

Elektrotechnika a Elektronika
Laboratorní cvičení č.1
Stejnosměrné obvody
Měřili:  Lenka Padisaková, Matěj Trakal
Datum měření: 14.4.2008
Odporový dělič

Úkol

Na odporovém děliči si ověřte platnost základních zákonů elektrotechniky.
Teoretický rozbor

Teoretické základy byly probírány ve cvičeních.

Poznámka: Elektrická součástka, jejíž hlavní vlastností je elektrický odpor, se nazývá rezistor (nikoli odpor). Odpor je vlastnost hmoty.
Schéma zapojení

Schéma zapojení je na obr. 1. Jeden multimetr použijte jako ampérmetr. Druhý pak bude sloužit jako voltmetr, kterým postupně odměříte všechna požadovaná napětí.
[image: image1.emf]V

Uz

V

V

A

R1

R2

I

U1

U2

U


Obr. 1 – Schéma zapojení měření na odporovém děliči
Postup měření
1) Podle obr. 1 sestavte měřený obvod. Před zapnutím zdroje musí zapojení zkontrolovat vyučující.
2) Na stejnosměrném zdroji nastavte napětí Uz přibližně 15 V.
3) Změřte proud tekoucí děličem I, celkové napětí na vstupu děliče U a úbytky napětí na jednotlivých rezistorech U1, U2. Nezapomeňte přitom nastavit správné rozsahy.
4) Naměřené hodnoty zapište do níže uvedené tabulky tab. 1 (sloupec „krok č. 1“). Doplňte správné jednotky.

5) Celé měření zopakujte s napětím zdroje nastaveném na hodnotu přibližně 20 V. Naměřené hodnoty opět zaznamenejte do tabulky (sloupec „krok č. 2“).
6) Vypněte zdroj a obvod rozeberte. Multimetrem změřte velikost odporu neznámých rezistorů v děliči.

Naměřené hodnoty

Tab. 1 – Hodnoty naměřené na odporovém děliči
	Veličina
	Označení
	Krok č. 1
	Krok č. 2

	
	
	Hodnota
	Jednotka
	Hodnota
	Jednotka

	Napětí na vstupu děliče
	U
	15
	V
	20
	V

	Proud tekoucí děličem
	I
	26,2
	mA
	35,1
	mA

	Úbytek napětí na R1 
	U1
	2,619
	V
	3,497
	V

	Úbytek napětí na R2 
	U2
	12,33
	V
	16,48
	V

	Odpor rezistoru R1 
	R1
	100
	Ω
	99,62
	Ω

	Odpor rezistoru R2 
	R2
	470
	Ω
	469,5
	Ω


Vztahy pro výpočet odporu:


[image: image2.wmf]I

U

R

/

1

1

=

 
[image: image3.wmf]

[image: image4.wmf]I

U

R

/

2

2

=


Tab. 2 – Porovnání naměřených a vypočtených hodnot.

	
	Hodnoty vypočtené z naměřených hodnot
	Hodnoty změřené multimetrem

	
	Krok č. 1
	Krok č. 2
	

	R1
	99,96 Ω
	99,63 Ω
	100 Ω a 99,62 Ω

	R2
	470,61 Ω
	469,52 Ω
	470 Ω a 469,5 Ω








PAGE  

_1266662500.unknown

_1266662539.unknown

_1266662445.unknown

